ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАБУНСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАБУНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2016

Авторский коллектив

Руководитель проекта, главный архитектор                                                  Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                                                            Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                         К.С.Завьялова

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество Карт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Табуны, М 1:5 000. | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Удальное, М 1:5 000. | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Забавное, М 1:5 000. | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Самбор, М 1:5 000. | 1 |
| 6 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Ямбор, М 1:5 000. | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Табуны, М 1:5 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Самбор, М 1:5 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Забавное, М 1:5 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Удальное, М 1:5 000 | 1 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ямбор, М 1:5 000 | 1 |
| 13 | Карта функциональных зон муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон с. Табуны, М 1:5 000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон с. Самбор, М 1:5 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон с. Забавное, М 1:5 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон с. Удальное, М 1:5 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон с. Ямбор, М 1:5 000 | 1 |
| 19 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

2.1. Географическое положение	9

2.2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории образования	9

2.2.1. Климатическая характеристика	9

2.2.2. Геологическое строение территории	10

2.2.3. Рельеф	11

2.2.4. Гидрография и гидрологические условия	12

2.2.5. Почвенный покров	12

2.2.6. Растительный и животный мир	13

2.2.7. Объекты культурного наследия	14

2.3. Развитие основных отраслей хозяйства	15

2.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	15

2.5. Современная планировочная организация территории МО Табунский сельсовет	20

2.5.1. Земельные ресурсы	20

2.5.2. Планировочная организация	21

2.5.3. Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства.	22

2.5.4. Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий.	27

2.6. Транспортная инфраструктура	33

2.6.1. Внешний транспорт	33

2.6.2. Улично-дорожная сеть	33

2.7. Инженерная инфраструктура	35

2.7.1. Водоснабжение	35

2.7.2. Водоотведение	37

2.7.3. Теплоснабжение	37

2.7.4. Газоснабжение	39

2.7.5. Электроснабжение	39

2.7.6. Связь	40

2.8. Экологическое состояние территории.	40

3. Мероприятия по территориальному планированию муниципального образования Табунский сельсовет	43

3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию	43

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	44

3.2.1. Архитектурно-планировочные решения	44

3.2.2. Фунциональное зонирование	45

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	46

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	46

3.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	46

3.3.3. Мероприятия по развитию  и размещению объектов производственной зоны	47

3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	47

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	48

3.5.1. Водоснабжение	48

3.5.2. Водоотведение (канализация)	51

3.5.3. Теплоснабжение	51

3.5.4. Электроснабжение	52

3.5.5. Связь и информация	52

3.5.6. Газоснабжение	53

3.6. Мероприятия по изменению категории земель	53

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	54

3.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	54

3.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	54

3.7.3. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	54

3.8. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	55

3.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	58

3.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	61

3.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	61

3.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	62

3.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	62

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

Расчетный срок проекта составляет 20 лет – с 2017 по 2036 гг. и включает в себя 1 очередь (2017-2021 гг.) и 2 очередь (2022-2036 гг.). Также определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Табунского района в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке М 1:2000 и топооснове масштаба 1:25000, система координат – МСК 22.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Табунский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Табунский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Географическое положение

Табунский район расположен в западной части Алтайского края. Площадь составляет 1960 км2. На севере район граничит со Славгородским районом, на востоке – с Благовещенским районом, на юге – с Кулундинским районом, на западе – с Республикой Казахстан. Административный центр – с. Табуны, расположено в 368 км к западу от г. Барнаула.

Территория Табунского сельсовета расположена в центральной и юго-восточной части Табунского района. В состав муниципального образования Табунский сельсовет входит 5 населенных пунктов: с. Ямбор, с. Самбор, с. Удальное, с. Забавное и с. Табуны, которое является районным центром. На севере сельсовет граничит с территорией Большеромановского сельсовета, на востоке – с территорией Серебропольского сельсовета, на юго-востоке – с территорией Лебединского сельсовета, на юге – с Кулундинским районом, на западе – с территорией Алтайского сельсовета, на северо-западе – со Славгородским районом.

Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. По территории района проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кулунда – Табуны – Славгород. Железнодорожный транспорт представлен железнодорожной веткой Барнаул – Кулунда – Карасук Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

## Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории образования

### Климатическая характеристика

Территория муниципального образования Табунский сельсовет расположена в природно-климатической зоне, которая характеризуется резко континентальным климатом. Согласно агроклиматическому районированию Алтайского края территория сельсовета относится к теплому засушливому подрайону. Характеризуется холодной малоснежной и продолжительной зимой и сухим коротким летом.

Среднемесячная температура самого холодного месяца - января - составляет -19.2˚С, при абсолютном минимуме -48˚С. Среднемесячная температура самого теплого месяца – июля - составляет +20.4˚С, при абсолютном максимуме +40˚С. Общая продолжительность безморозного периода 126 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0˚С – 194 дня.

Сумма осадков за год составляет 259 мм, за тёплый период (апрель – октябрь) – 213 мм, за холодный период (ноябрь – март) – 56 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 49 мм, наименьшее в феврале – 7 мм.

Снежный покров появляется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября, ближе к середине. Залегание снега на территории неравномерное из-за характера рельефа, открытого для сильного ветра. Максимального значения высота снежного покрова достигает в середине января. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 30 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 56 см, наименьшая -5 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории района. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на первую декаду апреля.

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4.8 м/сек. Сильные ветры (15 м/сек и более) наблюдаются на протяжении всего вегетационного периода. Больше всего дней с сильным ветром приходится на апрель-май (2-8 в месяц). Сильный ветер, срывая поверхностный слой почвы, приводит к образованию пыльных бурь, приносящих большой ущерб сельскому хозяйству.

### Геологическое строение территории

Территория поселения находится в центральной части обширной Кулундинской степи, занимающей южную часть Западно-Сибирской низменности. Район имеет двухъярусное геологическое строение, выражающееся в наличии глубоко опущенного складчатого палеозойского фундамента и мезозойско-кайнозойского осадочного платформенного чехла. Палеозойский фундамент представлен глинистыми сланцами, песчаниками, конгломератами. Платформенный чехол района имеет достаточно сложное внутреннее строение, характеризующееся большим разнообразием фаций.

На территории района распространены рыхлые отложения неогенового и четвертичного возраста. Неогеновые отложения развиты повсеместно и представлены верхнемиоценовыми - нижнеплиоценовыми отложениями павлодарской и средне-верхнеплиоценовыми - кулундинской свит. Павлодарская свита имеет сплошное распространение в пределах района, залегает на глубине от 5,0 м до 20,0 м и представлена глинами и песками мощностью 45,0-55,0 м. Отложения кулундинской свиты пользуются в районе широким распространением, залегая сплошным чехлом близ поверхности, и представлены песками с прослоями глин мощностью 2,0-12,0 м.

Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывают территорию района.

Верхненеоплейстоценовые-голоценовые субаэральные покровные отложения представлены супесями, суглинками и песками мощностью 3-8 м, они сплошным чехлом покрывают четвертичные и неогеновые отложения на всей площади района, исключая участки крупных озерных котловин. Верхненеоплейстоценовые-голоценовые делювиальные отложения распространены по склонам озерных котловин и представлены суглинками с прослоями песков мощностью 1,0-5,0 м.

На территории Табунского сельсовета согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2009 г. установлено одно месторождение кирпичного сырья –Табунское. Месторождение расположено в 8 км к северо-вос-току от с.Табуны, между селами Самбор и Удальное, представлено линзообразной залежью серовато-бурых и желтых глин кулундинской свиты. Мощность полезной толщи 3–10 м. Средняя мощность вскрыши 0,8 м. Глины средне-высоко-пластичные (число пластичности 17-28). По данным лабораторно-технологических испытаний глинистое сырье пригодно для изготовления кирпича марки «75–150» при условии введения в шихту 20–40 % отощителя. В качестве отощителя использовался песок, перекрывающий глины, мощность его 1,0–3,2 м. Сырье не изучено в заводских условиях. Грунтовые воды встречены на глубине 8–9 м. Запасы глинистого сырья по категории С1 составляют 1301,8 тыс. м3, песка-отощителя по категории С1–175,7 тыс. м3. Сведений об эксплуатации нет. Требуется доизучить качество сырья. Территория месторождения располагается на землях сельскохозяйственного назначения, застройка не планируется.

### Рельеф

Территория муниципального образования Табунский сельсовет расположена в пределах центральной части Кулундинской низменности, которая представляет собой почти идеально плоскую озерную и озерно-аллювиальную равнину на уровне около 125 м., слабовогнутую (до 100 м), где сохранились остаточные озера (Кулундинское, Малое Яровое). Вокруг них расположены разновозрастные озерные террасы. На плоской поверхности равнины встречаются понижения староозерных котловин меньших размеров (1-10 км2). Глубина их обычно не превышает 5-10 м.

Вся территория представляет собой бессточную область и почти не имеет современной эрозионной сети (за исключением сети временных водотоков вокруг озёрных котловин).

Углы наклона территории, за исключением уступов озёрных террас не превышают 1˚30', что делает её сравнительно безопасной в отношении развития водной эрозии почв. Хотя при больших водосборных площадях проявление её возможно.

В целом для территории характерна слабая и средняя степень расчленения рельефа – котловинно-бугристо-грядовое.

### Гидрография и гидрологические условия

Особенностью территории Табунского сельсовета является отсутствие природных водных объектов. Для удовлетворения потребностей сельского хозяйства сооружено много искусственных водоёмов: прудов и водохранилищ. Водное питание прудов осуществляется главным образом в весеннее половодье.

Грунтовые воды на выровненных участках залегают на глубине 8-13 м. Водоупором служат глины павлодарской свиты. По химическому составу воды пресные (минерализация 0.4-0.6 г/л) и минерализованные (3.6-8.4 г/л). В виду глубокого залегания они не оказывают влияния на почвообразовательный процесс.

В понижениях, в котловинах, на террасах вблизи озёр грунтовые воды находятся на глубине 2-5 м. Они минерализованы, в отдельных случаях в сильной степени. Близкое залегание грунтовых вод оказывает своё влияние на почвообразовательный процесс.

### Почвенный покров

Согласно почвенно-географического районирования Алтайского края территория муниципального образования Табунский сельсовет расположена в Кулундинско – Приобском почвенном округе в сухостепной зоне каштановых почв.

Самыми распространенными почвами на территории сельсовета являются каштановые, которые занимают 61,6% от общей площади земель. Сформировались они по слабоповышенным и повышенным участкам плоскокотловинной равнины. Каштановые почвы находятся в интенсивном использовании и подвержены, в основном, ветровой эрозии в слабой, средней и сильной степени.

Незначительную площадь занимают геологические образования, представленные обнажениями рыхлых пород, встречающимися по карьерам, и аллювием по берегам озёр.

В последнее время произошло увеличение эродированных почв. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов (дефляция) повлекли за собой  уменьшение содержания гумуса в почве. Всё это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв района.

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория сельсовета относится к Казахстанской степной провинции, Восточно–Казахстанской степной подпровинции, полосе сухих типчаково–ковыльных степей и Центрально–Кулундинскому округу типчаково-ковыльных с овсецом и типчаково–тырсовых степей, Славгородскому району.

### Растительный и животный мир

Табунский район богат видовым разнообразием растительности, однако значительная часть территории района распахана. Естественная растительность сформировалась в условиях резко континентального климата с жарким засушливым летом и холодной зимой.

На современное состояние растительного покрова особенно сильно влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Почти все участки, удобные для производства сельскохозяйственных работ, распаханы, что привело к резкому сокращению площадей кормовых угодий и увеличению пастбищной нагрузки. Многолетнее бессистемное использование с непомерно высокой пастбищной нагрузкой привело к деградации естественной растительности, на смену ковыльным, богато разнотравным степям пришли типы с большим процентом участия типчака, полыней, мелкотравья, продуктивность и качество кормовых угодий снизилось, обеднел ботанический состав.

Небольшими контурами по всей территории района на каштановых почвах распространены кустарники ивовые, карагановые. Растительность представлена, в основном, караганой древовидной, ивой (козьей, трёхтычиночной и другими).

По всей территории района небольшими контурами на солончаках типичных встречаются галофитноразнотравные растительные группировки. Представлены ситником Жерарда, полынью морской, астрой солончаковой, лебедой бородавчатой, бассией пушистой, кермеком каспийским, камфоросмой марсельской и джунгарской, кохией стелющейся и густоцветковой, подорожником  приморским, солянкой холмовой, солеросом травянистым, триостренником приморским. Из злаков встречаются: бескильница расставленная, чай блестящий, пырей сизый.

Животный мир района беден. Из крупных млекопитающих изредка встречается лисица, корсак, ещё реже волк. Из грызунов встречаются суслики, хомячки. Наибольшее распространение на посевах зерновых и фрагментах песчаных разнотравных типчаково-ковыльных степей получили группировки млекопитающих с господством хомячков (джангарский и даурский), краснощекого суслика и домовой мыши. В солонцеватых лугах встречаются, в основном, краснощекий суслик, узкочерепная полёвка, степная мышовка, лесная мышь, обыкновенная бурозубка. В лесополосах встречаются: лесная мышь, обыкновенная и красная полёвка, даурский хомячок. По обочинам дорог можно встретить большого тушканчика. Отдельные поселения степной пеструшки можно встретить по сбоям выгонов, обочинам дорог и пятнам степных солонцов. Численность резко колеблется по годам.

Среди птиц наибольшее распространение получили врановые (сороки, грачи). В разнотравно-типчаково-ковыльных степях и солонцовых лугах встречаются скворцы, ласточки, вороны, иволги, зяблики, снегири, дятлы, воробьи. По берегам озёр встречаются утки. Птицы прилетают с начала марта до половины июня. Улетают с середины августа по октябрь. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

### Объекты культурного наследия

Освоение Табунского района началось в начале XX века. Практически все населенные пункты Табунского района были образованы в период 1909-1913 гг. Это было связано с проведением столыпинской аграрной реформы, одним из основных направлений которой стала организация массовых переселений крестьян из Европейской России в Сибирь.

В 1924 году началось строительство участка железной дороги Славгород-Кулунда протяженностью 52 км, разделенной одной станцией – Табуны. Первыми постоянными жителями села Табуны были железнодорожники, обслуживающие этот участок дороги. Из окрестных деревень стали приезжать сюда люди и строить свои землянки. Так образовалась первая улица Алтайская и Табуны стали не просто железнодорожной станцией, а селом. Поэтому 1929 год следует считать годом рождения села Табуны.

Другим периодом притока населения в район стало освоение целинных и залежных земель в послевоенное время. Однако уже к 70-м годам население района начало уменьшаться, вследствие миграции населения из сел в города. Это было характерно не только для поселений Табунского района, но и для многих других сельских населенных пунктов. Эта миграция была обусловлена высоким спросом на рабочие руки в промышленности и более высоким уровнем жизни в городах. Из Табунского района миграция усиливалась из-за географической близости индустриальных центров Казахстана, прежде всего Павлодара. Только в течение 1970-1979 гг. население района уменьшилось на 499 человек. Миграция населения продолжалась и в 80-е годы, особенно из отдаленных и мелких сел.

Отрицательное воздействие на демографическую ситуацию в районе оказывала продолжавшаяся политика ликвидации «неперспективных» сел.

В 90-е же годы происходит уменьшение численности населения в связи с общественно-политическими преобразованиями в стране.

Табунский район как административно-территориальная единица был организован 1944 году. Однако в 1963 году район был упразднен и вошел в территорию Кулундинского района. Но уже в 1966 году был восстановлен вновь.

В настоящее время население сельсовета составляет 4963 человека (на 01.01.2016г.). В с. Табуны проживает 4225 человек, в с. Забавное – 231 человек, в с. Самбор – 277 человек, в с. Удальное – 230 человек, в с. Ямбор – в настоящее время постоянное население отсутствует..

- На территории сельсовета находится 3 памятника истории. Памятники археологии на территории Табунского сельсовета в настоящее время не известны.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия на территории Табунского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Табуны ул. Ленина |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Табуны, вне села |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Самбор |

## Развитие основных отраслей хозяйства

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть муниципального бюджета, что позволит увеличить расходную часть бюджета и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Табунского сельсовета на начало 2016 года составляет 4963 человек.

Таблица 2

#### Структура общей численности населения МО Табунский сельсовет
по населенным пунктам на начало 2016 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Табунский сельсовет, % |
| --- | --- | --- |
| МО Табунский сельсовет | 4423 | 100 |
| с. Табуны | 3700 | 83,7 |
| с.Забавное | 236 | 5,3 |
| с.Удальное | 206 | 4,7 |
| с.Самбор | 281 | 6,3 |
| с.Ямбор | 0 | 0 |

Возрастная структура населения представлена в таблице 3.

За последние три года наблюдается положительная динамика миграционных процессов, особенно в отношении районного центра.

Таблица 3

#### Возрастная структура численности населения МО Табунский сельсовет на 01.01.2016 г.

| Наименование | Всего населения |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  | Старше трудоспособного возраста |
|  |  |  | 0 - 6 | 7 - 15 | 16 - 18 | Всего | В том числе | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих |  |
| с. Табуны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 3700 | 256 |  | 638 | 106 | 1925 | 888 | 881 |
| % | 100 | 6,9 |  | 17,3 | 2,9 | 52,0 | 24,0 | 23,8 |
| с.Удальное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 206 | 14 |  | 42 | 6 | 122 | 21 | 28 |
| % | 100 | 6,8 |  | 20,4 | 2,9 | 59,2 | 10,2 | 13,6 |
| с.Забавное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 236 | 26 |  | 39 | 3 | 134 | 30 | 37 |
| % | 100 | 11,0 |  | 16,5 | 1,3 | 56,8 | 12,7 | 15,7 |
| с.Самбор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 281 | 18 |  | 37 | 8 | 160 | 38 | 66 |
| % | 100 | 6,4 |  | 13,2 | 2,8 | 56,9 | 13,5 | 23,5 |

Средний состав семьи в населенных пунктах – 3 человека.

Перспективная численность населения.

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2014 по 2016 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации. Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политике в масштабах всей страны, динамикой населения, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться рост численности населения. Прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в с.Табуны составит 4436 чел. и 4858 чел.; с.Удальное –  241 чел. и  264 чел.; с.Забавное – 242 и 266 чел; с.Самбор – 291 и 318 чел. соответственно. С. Ямбор сохраняет статус населенного пункта, но постоянного населения не прогнозируется.

Рост численности населения будет происходить за счет миграционного прироста населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может улучшиться.

Таблица 4

#### Структура населения по возрастному составу, с. Табуны

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| Дошкольники 0-6 | 6,9 | 6,1 | 6,4 |
| Школьники | 20,2 | 17,6 | 17,6 |
| Трудоспособный возраст 16-54(59) | 52,0 | 53,5 | 52,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающие | 24,0 | 22,2 | 22,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 23,8 | 24,5 | 26,0 |

Таблица 5

#### Структура населения по возрастному составу, с.Удальное

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| Дошкольники 0-6 | 6,8 | 6,3 | 6,5 |
| Школьники | 23,3 | 21,0 | 21,4 |
| Трудоспособный возраст 16-54(59) | 59,2 | 60,3 | 60,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающие | 10,2 | 9,2 | 9,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 13,6 | 13,6 | 13,5 |

Таблица 6

#### Структура населения по возрастному составу, с.Забавное

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| Дошкольники 0-6 | 11,0 | 11,4 | 11,6 |
| Школьники | 17,8 | 18,3 | 18,5 |
| Трудоспособный возраст 16-54(59) | 56,8 | 60,5 | 60,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающие | 12,7 | 13,2 | 13,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 15,7 | 10,8 | 10,8 |

Таблица 7

#### Структура населения по возрастному составу, с.Самбор

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| Дошкольники 0-6 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| Школьники | 16,0 | 16,4 | 16,8 |
| Трудоспособный возраст 16-54(59) | 56,9 | 55,2 | 54,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающие | 13,5 | 13,9 | 14,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 23,5 | 22,7 | 22,7 |

Трудовые ресурсы.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. Структура основных градообразующих кадров в населенных пунктах Табунского сельсовета представлена в таблице 8.

Таблица 8

#### Структура основных градообразующих кадров в с. Табуны

| Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Табуны | с. Забавное | с. Удальное | с. Самбор |
| Производственные предприятия |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ЗАО «Табунский элеватор» | 308 |  |  |  |
| Сельскохозяйственные организации |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ЗАО «Табунское» | 24 | 30 | 21 | 38 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Гросс Ф.О. | 15 |  |  |  |
| Гросс О.О. | 19 |  |  |  |
| ИП Ганбаров |  | 4 |  |  |
| Коммунально-складские организации |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» | 50 |  |  |  |
| Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ЦКС Табуны | 10 |  |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Табунская СОШ | 81 |  |  |  |
| Самборская ООШ |  |  |  | 17 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| д/сад «Огонек» | 29 | 3 | 3 | 3 |
| д/сад «Теремок» | 28 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| КГБУЗ «Центральная районная больница» | 196 | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 760 | 38 | 25 | 59 |

## Современная планировочная организация территории МО Табунский сельсовет

### Земельные ресурсы

Площадь территории Табунского сельсовета составляет 33081 га.

Таблица 9

Состав земель по категориям в границах муниципального образования Табунский сельсовет

| Категории земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 31141,4 | 94,2 |
| Земли населенных пунктов | 759,8 | 2,3 |
| Земли лесного фонда | 330 | 1,0 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 702,8 | 2,1 |
| Земли запаса | 147 | 0,4 |
| Итого по сельсовету | 33081 | 100 |

### Планировочная организация

Территория муниципального образования имеет расчлененную планировочную структуру, на формирование которой влияет ее природно-географический и транспортный каркас. Большую часть составляют земли сельскохозяйственного назначения.

Планировочными достоинствами территории является:

- расположение вблизи транзитного пути из Средней Азии (Астаны) в Новосибирск и далее в восточные регионы страны – основной поток азиатских фруктов и овощей идёт через Караганду, Павлодар (Республика Казахстан) на Славгород;

- наличие  железнодорожной станции.

с.Табуны

Село Табуны – административный центр Табунского района и Табунского сельского поселения, расположено в 370 км от краевого центра - г.Барнаула.

Архитектурно-планировочная организация территории с.Табуны сформировалась с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс. Село имеет расчлененную вытянутую планировку, сетка улиц прямоугольная.

Въезд в село осуществляется по нескольким направлениям. Селитебная территория представлена, в основном, усадебной застройкой. Жилые территории располагаются достаточно компактно, сетка улиц преимущественно прямоугольная. Жилая застройка малой этажности представлена двух- и трёхэтажными многоквартирными домами и приурочена к общественному центру села и больнице; располагается по переулку Центральному и улицам Целинная и Титова.

Общественный центр размещается в географическом центре села между улицей Целинная и переулком Центральным, а также вдоль улицы Советской. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школы, детские сады, больница, церковь, полиция, здания администраций, торговые объекты, магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

Полигон ТКО и поля фильтрации расположены к юго-востоку от границы села. Кладбище, расположенное на южной окраине села, в настоящее время закрыто. Захоронения производятся на территории кладбища соседнего Алтайского сельсовета.

с.Удальное

Градообразующей осью является улица Мира, вдоль которой располагается вся жилая застройка и общественно-деловая зона. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: детский сад, ФАП, клуб и магазин. Въезд в село один, осуществляется со стороны с. Табуны. Кладбище располагается за границами села. Основным градообразующим предприятием является животноводческий комплекс ЗАО «Табунское». Часть жилой застройки перекрывается санитарно-защитной зоной животноводческого комплекса.

Развитие жилого сектора ограничено на северо-востоке санитарно-защитной зоной  животноводческого комплекса. Наиболее благоприятно для дальнейшего развития населённого пункта южное направление.

с.Забавное – село вытянуто с северо-запада на юго-восток. Каркас села формируется из 3 улиц. Основная часть села располагается вдоль улицы Пролетарская. Общественно-деловая зона приурочена к переулку Школьному. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: детский сад, библиотека, ФАП, клуб и магазин. Основным градообразующим предприятием является животноводческий комплекс ЗАО «Табунское». Въезд в село один,  с автомобильной дороги Табуны-Славгород.

Полигон ТКО, кладбище располагаются за пределами села. Полигон ТКО находится к северо-западу от границы села, санитарно защитная зона от полигона перекрывает большую часть жилой застройки по улице Пролетарская.

Развитие жилого сектора ограничено на севере санитарно-защитными зонами полигона ТКО, скотомогильника с захоронением в ямах, животноводческого комплекса.  Наиболее благоприятно для дальнейшего развития населённого пункта юго-западное направление.

с.Самбор

Селитебная территория села располагается вдоль улицы Ленина и переулка Центральный. Общественно-деловая зона приурочена к переулку Школьному. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, детский сад, контора, клуб и магазин. Основным градообразующим предприятием является животноводческий комплекс ЗАО «Табунское». Кладбище и полигон ТКО располагается за границами села. Въезд в село один, осуществляется со стороны с. Табуны.

Развитие жилого сектора ограничено на востоке санитарно-защитной зоной животноводческого комплекса. Наиболее благоприятно для дальнейшего развития населённого пункта западное направление.

### Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства.

Жилая застройка на территории с.Табуны представлена усадебным и секционным жилым фондом.

Общая площадь жилищного фонда в с.Табуны на 2016 год – 99143 м2, или 26,8 кв. м в расчете на 1 жителя, что выше нормативных показателей.

Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 69% от общего объёма. Меньшую долю занимают дома секционного типа – 31%. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 10. Ветхий жилой фонд в населенных пунктах Табунского сельсовета отсутствует.

Таблица 10

#### Характеристика существующего жилищного фонда

| с.Табуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | действующий |  |  | Ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 53200 | 53,6 | 760 | 53200 | 53,6 | 760 | - | - | - |
| двухквартирные и более | 37830 | 38,2 | 291 | 37830 | 38,2 | 291 | - | - | - |
| Секционная застройка | 8113 | 8,2 | 16 | 8113 | 8,2 | 16 | - | - | - |
| Итого | 99143 | 100 | 1067 | 99143 | 100 | 1067 | - | - | - |
| с.Удальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 2310 | 50,4 | 33 | 2310 | 50,4 | 33 | - | - | - |
| двухквартирные и более | 2274,1 | 49,6 | 18 | 2274,1 | 49,6 | 18 | - | - | - |
| Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 4584,1 | 100 | 51 | 4584,1 | 100 | 51 | - | - | - |
| с.Забавное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 3360 | 72,5 | 48 | 3360 | 72,5 | 48 | - | - | - |
| двухквартирные и более | 1273,5 | 27,5 | 11 | 1273,5 | 27,5 | 11 | - | - | - |
| Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 4633,5 | 100 | 59 | 4633,5 | 100 | 59 | - | - | - |
| с.Самбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1105 | 31,5 | 17 | 1105 | 31,5 | 17 | - | - | - |
| двухквартирные и более | 2395,6 | 68,5 | 54 | 2395,6 | 68,5 | 54 | - | - | - |
| Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 3500,6 | 100 | 71 | 2395,6 | 100 | 71 | - | - | - |

Примечание: Sобщ – площадь общая

В с.Табуны имеется потребность в выделении участков под жилищное строительство. Расчёт потребной общей площади жилого фонда и в выделении участков под жилищное строительство в с.Табуны на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 11.

Таблица 11

Расчет объемов жилищного строительства с. Табуны

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | чел | 3700 | 4436 | 4858 |
| Обеспеченность жилой площадью | м2 | 26,8 | 22,8 | 22,6 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 1051/91030 | 1084/93175 | 1220/102015 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1051/91030 16/8113 | 1084/93175 16/8113 | 1220/102015 16/8113 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 33/2145 | 169/10985 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | - | 1084/93175 | 1220/102015 |
| Общая площадь | м2 | 99143 | 101288 | 110128 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 5 | 25,4 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,1. Нормативная площадь земельного участка в с.Табуны составляет 0,15 га (1500 м2). Таким образом, на первую очередь в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 33 домов; на расчетный срок – 169 домов. Для размещения 169 новых индивидуальных жилых домов потребуется 25,4 га площади, в том числе: на первую очередь 33 дома – 5 га.

с.Удальное

Суммарная общая площадь жилищного фонда с. Удальное на начало 2016 г. составляет порядка 4584,1 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 22,3 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами, его характеристика приведена в таблице 12.

Таблица 12

#### Характеристика существующего жилищного фонда с. Удальное

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 2310 | 100 | 33 |
| двухквартирные | 2274,1 | 100 | 18 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

В селе Удальное на расчетный срок проектируется строительство 11 домов. Прогнозный коэффициент семейности -3,1, средняя обеспеченность жилым фондом – 20,0 кв.м. на 1 человека. Всё строительство осуществляется за счет уплотнения застройки на территории населенного пункта.

с.Забавное

Суммарная общая площадь жилищного фонда с. Забавное на начало 2016 г. составляет порядка 4633,5 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,6 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами. Характеристика приведена в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика существующего жилищного фонда с.Забавное

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 3360 | 100 | 48 |
| двухквартирные | 1273,5 | 100 | 11 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

В селе Забавное на расчетный срок проектируется строительство 11 домов. Прогнозный коэффициент семейности -3,1, средняя обеспеченность жилым фондом – 20,0 кв.м. на 1 человека. Всё строительство осуществляется за счет уплотнения застройки на территории населенного пункта.

с.Самбор

Суммарная общая площадь жилищного фонда с. Самбор на начало 2016 г. составляет порядка 3500,6 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 12,5 кв.м, что ниже нормативного значения. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 14.

Таблица 14

#### Характеристика существующего жилищного фонда с. Самбор

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1105 | 100 | 17 |
| двухквартирные | 2395,6 | 100 | 54 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение статуса населенных пунктов малых сел (с.Удальное, с.Забавное, c.Cамбор), в которых нет значительных перспектив роста населения. В с.Самбор в результате произведенных расчетов выяснилось, что средняя обеспеченность жилым фондом на одного человека составляет 12,5 кв.м, что ниже нормативного показателя, связи с этим в населенном пункте планируется новое жилищное строительство для улучшения жилищных условий.

Таблица 15

Расчет объемов жилищного строительства с. Самбор

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | чел | 281 | 291 | 318 |
| Обеспеченность жилой площадью | м2 | 12,5 | 16 | 18 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 71/3500,6 | 89/4671 | 105/5710,6 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 71/3500,6 | 89/4671 | 105/5710,6 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 18/1170 | 34/2210 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | - | 89/4671 | 105/5710,6 |
| Общая площадь | м2 | 3500,6 | 4671 | 5710,6 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 2,7 | 5,1 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,1. Нормативная площадь земельного участка в с.Самбор составляет 15 соток (1500 м2). Таким образом, на первую очередь в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 18 домов; на расчетный срок – 34 дома. Для размещения 34 новых индивидуальных жилых домов потребуется 5,1 га площади, в том числе: на первую очередь 18 дома –2,7 га.

### Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности  населения, характеристика которых  представлена в Таблице 16.

Таблица 16

#### Характеристика существующих и строящихся учреждений и предприятий обслуживания населения
c. Табуны по современному состоянию

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Материал стен | Отдельное здание или встроенное помещение | Этажность | Площадь учреждений, м2 | Год постройки | Здание спец. или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа» основное здание | ул. Целинная, 28 | монолит. ж/б | отдельное | 3 | 10496 | 1972 | специальное |
|  | МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа» (здание бывшего интерната) | ул. Целинная, 28 | кирпич | отдельное | 2 | - | 1972 | специальное |
| 2. | МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа» начальная школа | ул. Целинная, 28 | кирпич | отдельное | 1 | 2670 | 1957 | специальное |
| 3. | МБДОУ «Табунский деткий сад «Огонек» | ул. Советская 14 | ж/б стеновые панели | отдельное | 2 | 4738,92 | 1977 | специальное |
| 4. | МБДОУ «Табунский детский сад «Теремок» | ул. Строительная 2 | кирпичные | отдельное | 2 | 4659,0 | 1990 | специальное |
| 5. | КГБУЗ «Табунская центральная районная больница» | Ул. Пролетарская, 1 | кирпичные | отдельное | 2 | 4500 | 1967 | специальное |
| 6. | МБУК «Табунская централизованная клубная система» | ул. Ленина, 17 | кирпичные | отдельное | 2 | 6314 | 1980 | специальное |
| 7. | МБУК «Табунская межпоселенческая библиотека» | ул. Целинная, 32 | кирпичные | отдельное | 2 | 2323 | 1985 | специальное |
| 8. | МБУК «Табунский районный краеведческий музей» | ул. Ленина, 13 | кирпичные | отдельное | 1 | 482,25 | 1967 | специальное |
| 9. | МБУДО «Детская музыкальная школа» Табунского района | ул. Ленина, 12 | кирпичные | отдельное | 2 | 89,6 | 1952 | специальное |
| 10. | МБУДО «ДЮСШ» Табунского района | ул. Ленина, 17 | кирпичные | отдельное | 2 | 22608 | 1980 | специальное |
| 11. | Администрация Табунского района | ул. Ленина, 15 | кирпич | отдельное | 2 | 4998 | 1974 | приспособленное |
| 12. | Администрация Табунского сельсовета | ул. Целинная, 20 | кирпич | встроенное | 2 | 1616 | 1984 | приспособленное |
| 13. | МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | ул. Ленина, 2 | бетон | отдельное | 2 | 2307 | 1957 | специальное |
| 14. | АКГУП «Фармация» | ул. Целинная, 2 | кирпич | отдельное | 1 | 648 | 1974 | специальное |
| 15. | Столовая | ул. Целинная, 14 | кирпич | отдельное | 1 |  | 1977 | специальное |
| 16. | Магазин «Мария-Ра» | ул. Пушкина, 10 | каркаснометаллические сендвич-панели | отдельное | 1 | 3862 | 2013 | приспособленное |
| 17. | Магазин «Радужный» | ул. Пушкина, 1 |  | отдельное | 1 |  | 1973 | специальное |
| 18. | Магазин «Универсам» | ул. Целинная, 12 | кирпич | отдельное | 1 |  | 1981 | специальное |
| 19. | Прокуратура | ул. Советская, 8 | кирпич | отдельное | 2 |  | 1994 | специальное |
| 20. | Табунский районный суд | пер. Центральный, 6 | кирпич | отдельное | 2 | 2775 | 1986 | специальное |
| 21. | Пенсионный фонд | пер. Центральный, 8 | кирпич | отдельное | 2 | 2125 | 1983 | специальное |
| 22. | Полиция | ул. Советская, 31 | кирпич | отдельное | 2 | 2798 | 1981 | приспособленное |
| 23. | МЧС | ул. Советская, 29 | кирпич | отдельное | 1 |  | 1979 | приспособленное |
| 24. | ОАО «Алтайэнергосбыт» | пер. Центральный, 9-А | дощатые | отдельное | 1 | 677 | 2012 | специальное |
| 25. | Магазин «Автозапчасти» | ул. Пушкина, 31 | кирпич | отдельное | 1 |  | 2008 | специальное |
| 26. | Отделение почтовой связи «Почта России» | ул. Целинная, 10 | кирпич | отдельное | 2 | 2755 | 1978 | специальное |
| с.Забавное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Филиал д/сада «Огонек» | пер. Школьный, 2/2 | кирпич | встроенное | 1 |  | 1990 | специальное |
| с.Удальное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Филиал д/сада «Огонек» | ул. Мира, 35 | кирпич | встроенное | 1 |  | 1970 | приспособленное |
| с.Самбор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Филиал д/сада «Огонек» | пер.Центральный, 3-А | кирпич | отдельное | 1 |  | 1969 | специальное |
| 2. | МБОУ «Самборская основная общеобразовательная школа» | пер. Центральный, 1 | кирпич | отдельно | 2 | 2274,23 | 1965 | специальное |

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчет вместимости зданий культурно-бытового и социального назначения

| № п/п | Наименован. | Един. измер. | Расчетная вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Табуны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады, В том числе д/с «Огонек» д/с «Теремок» | Мест | 140 124 | 85% | 264 | капитальный ремонт (инженерные сооружения) |
| 2 | Общеобразовательные учебные заведения | Мест | 950 | 100% (1-9 кл.) 75% (10-11 классы) | 940 | капитальный ремонт (инженерные сооружения) |
| 3 | Детская музыкальная школа | Мест | 46 | 2,7% от общего числа школьников | 27 | - |
| 4 | Поликлиника, больница | посещ. в смену | 197 | По заданию на проектирование | - | - |
| 5 | Центральная районная больница | Мест | 49 коек мест | По заданию на проектирование | - | - |
| 6 | Дом культуры | Мест | 300 | 80 | 389 | ре-конструкция на 390 мест |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа | Мест | 120 | 2,3% от общего числа школьников | 112 | капитальный ремонт (крыша, инж. сооружения) |
| 8 | Стадион | Единиц | 1 | По заданию на проектирование | 1 | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | Мест | 80 | 15-20 | 73 | - |
| 10 | Магазины пром. и прод. товаров | м2 торгов зал | 5298,3 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 2108,4 | - |
| 11 | Гостиница |  | - | 6 мест на 1 тыс. человек | 30 | 30 |
| 12 | Почта | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 13 | Отделение банка | операц. место | 6 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 5 | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 12 | 7 раб. мест на 1 тыс. чел. | 43 | 31 |
| с.Забавное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады, В том числе д/с «Огонек» | Мест | 20 | 85% | 10 | - |
| с.Удальное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады, В том числе д/с «Огонек» | Мест | 20 | 85% | 5 | - |
| с.Самбор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады, В том числе д/с «Огонек» | Мест | 20 | 85% | 6 | - |

Сеть учреждений культуры на территории с.Табуны представлена учреждениями культурно-досугового типа: домом культуры, библиотекой, музыкальной школой. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технического оснащения.

Общеобразовательные учебные заведения имеются в с.Табуны и с. Самбор. МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа» состоит из трёх корпусов – 3-х этажное основное здание школы, 2-х этажное здание бывшего интерната (сейчас используется под школьные мастерские) и одноэтажное здание начальной школы. Подвоз учащихся из других населенных пунктов сельсовета осуществляется школьными автобусами. В с. Самбор располагается МБОУ «Самборская основная общеобразовательная школа», в последнем учебном году количество учащихся было всего 29 человек. На расчетный срок реализации генерального плана предусмотрен капитальный ремонт школьных зданий (замена инженерных коммуникаций – систем водоснабжения, канализации).

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью территориальных автомобильных дорог. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. Транспортная инфраструктура МО Табунский сельсовет представлена крупной автомобильной дорогой регионального значения Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха- Михайловское - Кулунда -  Бурла- граница Новосибирской области.

Табуны связаны прямым железнодорожным сообщением с Барнаулом, Новосибирском и Москвой.

### Улично-дорожная сеть

с. Табуны

Главными улицами населенного пункта являются: Советская, Целинная, осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением – пер. Центральный, ул. Ленина, ул. Пушкина, Лермонтова, ул.Октябрьская, ул.Комсомольская, ул. Ветеранов. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 18.

Таблица 18

#### Показатели существующей улично-дорожной сети с. Табуны

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 142,44 | 23,74 |
| 2 | Грунтовое | 19,8 | 3,3 |

На территории с. Табуны отсутствует общественный транспорт. Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров.

с. Забавное

Главной улицей населенного пункта является: Пролетарская, осуществляющая связь жилых территорий с общественным центром. Основная улица обеспечивают внутриквартальные связи с главной улицей – пер. Школьный. Второстепенная улица обеспечивает вспомогательные внутриквартальные связи между главной и основной улицей.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 19.

Таблица 19

#### Показатели существующей улично-дорожной сети с. Забавное

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 15 | 2,5 |
| 2 | Грунтовое | 2,4 | 0,4 |

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

с. Удальное

Главной и единственной улицей населенного пункта является ул.Мира.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 20.

Таблица 20

#### Показатели существующей улично-дорожной сети с. Удальное

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 6 | 1,0 |
| 2 | Грунтовое | 7,2 | 1,2 |

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

с. Самбор

Главной улицей населенного пункта является ул.Ленина.

Основной улицей обеспечиваются внутриквартальные связи с главной улицей – пер. Школьный. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 21.

Таблица 21

#### Показатели существующей улично-дорожной сети с. Самбор

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 14,7 | 2,45 |
| 2 | Грунтовое | 12,0 | 2,0 |

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Таким образом, большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение с. Табуны осуществляется, по двум напорным линиям. Водоснабжение большей части населенного пункта осуществляется от водозабора, расположенного на востоке села. Два водозабора расположены на севере населенного пункта. Около 20% населения используют индивидуальные трубчатые колонки.

Водонапорная башня № 3 и № 6 введены в эксплуатацию в 1978 г., размером 2*2*2, объемом 150 и 100 куб. м. Установленная производительность скважины 46 м3/час, в ней установлены насосы марки ЭЦВ 8-25-100 и ЭЦВ 6-10-80.  Водонапорная башня № 5 введена в эксплуатацию в 1985 г., размером 2*2*2, объемом 75 куб.м. Установленная производительность скважины 25 м3/час, в ней установлены насосы марки ЭЦВ 8-25-100 . Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Табуны - 18,349 км. Годы постройки: 1978-1985 гг.

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой 'составляет 30 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 57 до 150 мм общей протяжённостью 18,34 км.

Таблица  22

Характеристика скважин с.Табуны

| № | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Дебит скважин, м3/час | Глубина установленного насоса | Время работы скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Летом | Зимой |
| 1. | 24-53 | 1961 | 36 | 8 | 35 | + | + |
| 2. | 19-94 | 1961 | 45 | 10 | 35 | + | + |
| 3. | 29-31 | 1964 | 51 | 7,2 | 35 | + | + |
| 4. | 45-82 | 1982 | 40 | 40 | 46 | + | + |
| 5. | 14-70 | 1970 | 55 | 24 | 25 | + | - |
| 6 | н/д | 2009 | 255 | 40 | 40 | + | + |
| 7 | н/д | 2009 | 255 | 40 | 40 | + | + |

На территории ООО «Степное» расположен действующий водозабор, состоящий из одной скважины, предназначенной для питьевого и хозяйственного водоснабжения хозяйства. Основное водопотребление осуществляется на обслуживание собственного гаража и мастерской. У ООО «Степное» имеется лицензия на право пользования недрами. Запасы подземных вод не оценивались. Проект зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного водоснабжения ООО «Степное» утверждён Приказом Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края от 30.12.2015 №1539.

На территории ЗАО «Табунский элеватор» действует водозабор, используемый для производственной деятельности предприятия. Водозабор представлен одной рабочей скважиной, имеется лицензия на право пользования недрами. Проект зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного водоснабжения ЗАО «Табунский элеватор» утверждён Распоряжением Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 27.07.2012 №55-В.

В с.Забавное для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 1 скважина, а также индивидуальные трубчатые колонки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1,5 км.

Таблица  23

Характеристика скважин с.Забавное

| № | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Дебит скважин, м3/час | Глубина установленного насоса | Время работы скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Летом | Зимой |
| 1. | 41-65 | 1971 | 100 | 25 | 56 | + | + |

В с.Удальное для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 1 скважина, а также индивидуальные трубчатые колонки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1,8 км.

Таблица  24

Характеристика скважин с.Удальное

| № | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Дебит скважин, м3/час | Глубина установленного насоса | Время работы скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Летом | Зимой |
| 1. | 80-78 | 1978 | 50 | 12 | 38 | + | + |

В с.Самбор для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 2 скважины, а также индивидуальные трубчатые колонки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 3,1 км.

Таблица  25

Характеристика скважин с.Самбор

| № | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Дебит скважин, м3/час | Глубина установленного насоса | Время работы скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Летом | Зимой |
| 1. | 38-70 | 1970 | 37 | 24 | 35 | + | + |
| 2. | 19-40 | 1978 | 45 | 9 | 35 | + | + |

Выводы:

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Табунского сельсовета.

Имеется программа производственного контроля качества питьевой воды, которая соответствует Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Водопроводная сеть на территории Табунского сельсовета проложена до 1978 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие  в ряде населенных пунктов источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

### Водоотведение

Централизованная система канализации в с.Табуны отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и вывозится специальным автотранспортом за территорию села на поля фильтрации.

В с.Удальное, с.Забавное, с.Самбор сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы. Вывоз сточных вод планируется на поля фильтрации, за проектированные в с.Табуны, к юго-востоку от села.

### Теплоснабжение

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Табунского сельского поселения осуществляет МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» и ИП «Сальников Ю.М» с. Табуны. Предприятия эксплуатируют котельные (суммарная мощность 7,81 Гкал/час) и 2080 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Табунского сельсовета:

Котельная № 1  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,1 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,8 Гкал/час. Система теплоснабжения отсутствует. Здание котельной №1  кирпичное 2002 года постройки: размеры 6 м*5,8 м высотой 3 м; объем здания 104,4 м3; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка застроенная составляет 328,84 м2.

Котельная № 2  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,19 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,8 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая,  открытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1628 м, в том числе воздушная 218,5 м, подземная 1409,5 м. Здание котельной №2 кирпичное, 1992 года постройки: размеры 30м.*12м. высотой 3,5м.; объем здания 1260 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 390 м2., застроенная 360 м2.

Котельная №3  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,05  Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,58 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, открытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 869 м, в том числе подземная 487,5 м, воздушная 381,5 м.  Здание котельной № 3 кирпичное 1992 года постройки: размеры 21м.*6м, высотой 3,5 м.; объем здания 441 м3; фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 156 м2\, застроенная 126 м2.

Котельная № 4  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,09 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,66 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая и открытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 2402 м.  в том числе подземная 2137 м, воздушная 265 м. Здание котельной №4  кирпичное 1972 года постройки: размеры 20м.*12м, высотой 3,5м; объем здания 840 м3; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 270 м2, застроенная 240 м2.

Котельная № 5  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,78 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,62 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая и открытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1090 м, в том числе воздушная 264 м, подземная 826 м. Здание котельной № 5  кирпичное 1992 года постройки: размеры 18м*12м. высотой 3,5м; объем здания 756 м3; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 246 м2, застроенная 216 м2.

Котельная №12  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,7 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,26 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1640 м. Здание котельной № 12  кирпичное 1991 года постройки: размеры 12м*12 м, высотой 3,5м; объем здания 504 м3; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 174 м2, застроенная 144 м2.

Таблица  26

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| №котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| №1 | с.Табуны | 0,08 |
| № 2 | c. Табуны | 2,19 |
| № 3 | с. Табуны | 1,05 |
| № 4 | с. Табуны | 2,09 |
| № 5 | с. Табуны | 1,78 |
| № 12 | c. Табуны | 0,7 |

В настоящее время на территории Табунского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

### Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

### Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Табунского сельсовета осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - Западные электрические сети. На территории с.Табуны расположена понизительная подстанция  110/35/10 кВ, 30 комплектных трансформаторных подстанций; с.Удальное– 2, с.Забавное – 2, с.Самбор-1.

По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными (провода марки А, АС).

### Связь

Услуги связи на территории сельсовета оказывает стационарное отделение почтовой связи и ОАО «Ростелеком».

На территории с.Табуны установлен пункт коллективного доступа к сети Интернет (находится в отделении почтовой связи).

На территории населенных пунктов услуги сотовой связи предоставляет операторы МТС, Билайн и Мегафон.

## Экологическое состояние территории.

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать хорошим. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 27.

Таблица 27

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| Селитебные | сельское поселение | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| Водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории сельсовета располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТКО, скотомогильники, кладбища и др.).

Кладбище с.Табуны находится на территории населенного пункта, в северной части. Площадь существующего кладбища составляет 1,6 га. В настоящее время кладбище закрыто, захоронения производятся на кладбище соседнего Алтайского сельсовета. Кладбище с.Забавное находится за пределами населенного пункта, к востоку, площадь его составляет 0,6 га, расширения не требуется. Кладбище с.Удальное находится также за пределами населенного пункта, к югу, площадь – 0,5 га, расширения не требуется. Кладбище в с.Самборе находится за пределами населенного пункта к востоку от него, площадь – 1,5 га, расширения не требуется. В с. Ямбор площадь кладбища составляет 0,6 га. Кроме того, существую два кладбища около территорий бывших населенных пунктов, урочище Ольшанка и урочище Цветочное. Предусмотрен перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности… и иного специального назначении под всеми кладбищами, за исключением находящегося в с. Табуны.

На территории сельсовета расположен один скотомогильник с захоронением в ямах, западнее с.Забавное, в 800 м от него. Санитарно-защитная зона объекта перекрывает жилую зону с.Забавное. Предложена реконструкция под скотомогильник с биологическими камерами и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Полигон твердых коммунальных отходов располагается южнее с. Табуны на удалении более километра от жилой зоны. Несанкционированные свалки (с. Самбор, Удальное, Забавное) подлежат ликвидации с последующей рекультивацией земель. Поля фильтрации располагаются на одной площадке с полигоном ТКО на землях промышленности.

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 28

Объекты специального назначения МО Табунский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Количество | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 7 | 50 |
| 2 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1 | 1000 |
| 3 | Полигон ТКО | 1 | 500 |
| 4 | Поля фильтрации | 1 | 300 |

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Таблица 28.1

Объекты производственного или сельскохозяйственного назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

| Наименование объекта | СЗЗ, м |
| --- | --- |
| с. Забавное |  |
| Ферма КРС до 1200 голов | 300 |
| Склад ы | 50 |
| Мехсектор | 100 |
| Хозяйство с содержанием животных до 100 голов | 100 |
| с. Самбор |  |
| Ферма КРС до 1200 голов | 300 |
| Мехектор, склады | 50 |
| с. Табуны |  |
| Элеватор | 100 |
| Машинный двор | 100 |
| Нефтебаза | 100 |
| МТМ | 50 |
| Мехток | 50 |
| Ферма КРС до 1200 голов | 300 |
| Пр. база (мат. склады) | 50 |
| Колбасный цех | 50 |
| Табунское районное топливоснабжающее предприятие | 100 |
| Скотоубойный пункт* | 300 |
| с. Удальное |  |
| Склады, мехсектор | 50 |
| Ферма КРС до 1200 голов | 300 |

*В связи с невостребованностью скотоубойного пункта рекомендовано размещение на данной территории сельскохозяйственного объекта, не требующего установление санитарно-защитной зоны – весовой.

Для территории ЗАО «Табунское» установление санитарно-защитных зон не требуется, так как на территории располагаются административные здания.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В связи с тем, то в санитарно-защитной зоне ряда объектов (элеватор, производственная база, фермы КРС и др.) располагаются объекты, размещение которых в данных зонах не допускается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», необходима разработка проектов по уменьшению санитарно-защитной зоны вышеназванных объектов и проведение мероприятий по уменьшению негативного воздействия от них на окружающую среду.

# Мероприятия по территориальному планированию муниципального образования Табунский сельсовет

## Мероприятия по социально-экономическому развитию

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета – это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития – эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности административного центра путем насыщения его услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население сельсовета – здравоохранение, образование, торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- реконструкция и модернизация действующих предприятий; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка;

- транспорт – создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство –  увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система не может в настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Табунского сельсовета, поэтому для развития выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией малых предприятий. Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу населенных пунктов сельсовета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно-бытовой сферы.

Проектом генерального плана определены следующие цели, задачи, средства и принципы решения задач:

- упорядочение существующей улично-дорожной сети общего пользования;

- упорядочение функционального зонирования территорий;

- определение параметров планируемого развития территорий,

- определение территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства;

- дальнейшее развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания территории;

- организация и функционирование рекреационных зон.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Табунского сельсовета, усиление существующих композиционных осей в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие в с.Табуны и с. Самбор предполагается за счет уплотнения существующей застройки.

Предусмотрено строительство общественно-деловых подцентров в районах перспективной и сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра. Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей населенных пунктов. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного населённого пункта с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

### Фунциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны –  зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения населённого пункта, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенного пункта в единое селитебное образование.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего поселения;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В соответствии с п. 2 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

Согласно расчетам численность населения Табунского  сельсовета на 1-ю очередь и расчетный срок составит 4436 и 4963 человека соответственно.

В целях обеспечения населения жилым фондом в с.Табуны в пределах расчетного срока выделено 25,4 га площади (169 домов), в том числе: на первую очередь  33 дома –5 га, при размере приусадебных участков 15 соток, в с.Самбор -  18 и 34 дома, 2,7 и 5,1 га соответственно.

Формирование новых жилых зон предполагается путем уплотнения существующей жилой застройки в границах населенных пунктов.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом генерального плана в с.Табуны предусмотрено на расчетный срок:

- капитальный ремонт зданий средней школы в с. Табуны (инженерные коммуникации);

- капитальный ремонт зданий детских дошкольных образовательных учреждений (инженерные коммуникации);

- реконструкция дома культуры (до 390 мест);

- капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы (крыша, инженерные коммуникации);

- строительство гостиницы на 30 мест.

### Мероприятия по развитию  и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас проектируемой жилой застройки в населенных пунктах муниципального образования Табунский сельсовет.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории населённого пункта с.Табуны принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки в с.Табуны, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью.

В населенных пунктах: с.Удальное, с.Забавное и с.Самбор существующая транспортная сеть сохранятся, также предлагается создание твердого покрытия улично-дорожной сети.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 29.

Таблица 29

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Табуны |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 4858 | 728,7 | 874,4 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 72,87 | 87,44 |
| Производственная зона | 10% |  | 72,87 | 87,44 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 340 | 408 |
| Итого |  | 4858 | 1214 | 1457 |
| с.Удальное |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 264 | 39,6 | 47,52 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 3,96 | 4,75 |
| Производственная зона | 10% |  | 3,96 | 4,75 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 18,5 | 22,2 |
| Итого |  | 264 | 66 | 79 |
| с.Забавное |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 266 | 39,9 | 47,9 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 3,99 | 4,79 |
| Производственная зона | 10% |  | 3,99 | 4,79 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 18,6 | 22,3 |
| Итого |  | 266 | 66 | 80 |
| с.Самбор |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 318 | 47,7 | 57,3 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 4,77 | 5,73 |
| Производственная зона | 10% |  | 4,77 | 5,73 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 22,3 | 27 |
| Итого |  | 318 | 79 | 96 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Для обеспечения с.Табуны системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Табунского сельсовета 3 источника питьевого водоснабжения, один из которых находится в состоянии консервации. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений в с.Табуны необходимо выполнить следующие мероприятия:

Расчетный срок:

- строительство новой водозаборной скважины на территории существующего водозабора мощностью 40 куб.м./час и водонапорной башни V=50 куб.м.;

- строительство водопроводных сетей в зонах перспективной застройки.

### Водоотведение (канализация)

В населенных пунктах Табунского сельсовета канализование от общественных зданий предполагается осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки с.Табуны предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Учитывая степень благоустройства центрального населенного пункта, с.Табуны, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов во всех населенных пунктах Табунского сельсовета будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Для надежного обеспечения теплом потребителей предлагаются следующие мероприятия по теплоснабжению:

с. Табуны, 1 очередь и расчетный срок:

- капитальный ремонт тепловых сетей;

- реконструкция котельных.

Мероприятия по развитию и размещению объектов теплоснабжения в населенных пунктах: с.Удальное, с.Забавное, с.Самбор – проектом не предполагаются.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 30

Электропотребление на расчетный срок

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Табуны | 4858 | 950 | 4615100 |
| с.Самбор | 318 | 950 | 302100 |
| с.Удальное | 264 | 950 | 250800 |
| с.Забавное | 266 | 950 | 252700 |

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

1 очередь:

- строительство ЛЭП 10 кВ, 0,4 кВ в районах новой жилой застройки.

### Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах Табунского сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

### Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты муниципального образования Табунский сельсовет не имеют центрального газоснабжения. Согласно перспективному развитию сельских территорий планируется их газификация. По территории населенных пунктов будут проходить газовые сети высокого и низкого давления. Точная трассировка газораспределительных сетей будет уточнена при рабочем проектировании.

## Мероприятия по изменению категории земель

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Проектом предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения; для размещения кладбищ, скотомогильника с биологическими камерами.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 31.

Таблица 31.  Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 759,8 | - | 759,8 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 31141,4 | +147 (земли запаса) - 0,06 (скотом. с биол. кам.) -0,6 га (кладбище с.Забавное) -0,5 га (кладбище с.Удальное) -0,4 га (кладб. урочище Ольшанка) -0,4 га (кладб. урочище Цветочное) -1,5 га (кладбище с.Самбор) -0,6 га (кладбище с. Ямбор) | 31284,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 702,8 | +0,06 (скотом. с биол. кам.) +0,6 га (кладбище с.Забавное) +0,5 га (кладбище с.Удальное) +0,4 га (кладб. урочище Ольшанка) +0,4 га (кладб. урочище Цветочное) +1,5 га (кладбище с.Самбор) +0,6 га (кладбище с. Ямбор) | 706,9 |
| Земли лесного фонда | 330 | - | 330 |
| Земли запаса | 147 | -147 (в земли с/х назн) | - |
| Итого: | 33081 |  | 33081 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТКО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В связи с этим проектом предусмотрена реконструкция скотомогильника с захоронением в ямах до скотомогильника с биологическими камерами.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твердых коммунальных отходов предусматриваются на полигоне ТКО, который расположен в 700 м к юго-востоку от с.Табуны. Площадка располагается на расстоянии более километра от жилой зоны. Вывоз жидких отходов предусмотрен на поля фильтрации, расположенные рядом с полигоном ТКО. Объекты специального назначения будут обслуживать все населенные пункты сельсовета.

Расчет площади полей фильтрации, предназначенных для обслуживания Табунского района, произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков- 55 м3 /га в сутки.

Население в Табунском сельсовете  на расчётный срок составит 5706 чел.

Глубина залегания грунтовых вод -8-13 м. Среднегодовое количество осадков 259 мм. Климатический район для строительства - 1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на  25%. Нагрузка с учетом понижающего коэф-та -41,25 м3 /га в сутки.

При расчетном количестве населения 5706 чел. и нормами накопления жидких отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких отходов за год составляет 19971 м3.

19971/(365*41,25)= 1,3 га.

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25% от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков -35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких отходов от населения Табунского сельсовета составляет 2,2 га. С учетом промышленных предприятий необходимая площадь составит 2,9 га.

Таблица 32. Расчет площади полигона ТКО на расчетный срок в Табунском сельсовете

| Население | Числен. насел. (чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТКО в год га | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТКО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В связи с тем, то в санитарно-защитной зоне ряда объектов (элеватор, производственная база, фермы КРС и др.) располагаются объекты, размещение которых в данных зонах не допускается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», необходима разработка проектов по уменьшению санитарно-защитной зоны вышеназванных объектов и проведение мероприятий по уменьшению негативного воздействия от них на окружающую среду.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере до 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в генеральном плане отображены зоны санитарной охраны первого пояса. Проект зоны санитарной охраны не был предоставлен заказчиком. Граница ЗСО определена в размере 30 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются линии электропередач 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  установлены в размере 20, 40 и 40  метров,  в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град).

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Табунского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (5 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектирование объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. На территории сельсовета отсутствуют риски возникновения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельных, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями использования  накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории муниципального образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

Данные населенные пункты не имеют категории по ГО, находится в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Табунский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённого пункта решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Сирена оповещения на территории с. Табуны имеются в количестве 2 штук, одна из них располагается на проходной ЗАО”Табунское”, вторая – на здании РАЙПО. Радиус действия сирен оповещения составит более 1000 м. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).